Hp7000Ip设置

- 将主机的IP设为自动获取IP，

- 在 Windows XP 操作系统中，依次点击“开始”→“控制面板”→“网络连接”。

- 在“网络连接”窗口中，右键点击“本地连接”图标，选择“属性”菜单项。如图 2 本地连接所示：

图 2: 本地连接

- 在“本地连接属性”窗口中，点击“常规”选项卡，选择“Internet 协议（TCP/IP）”项，然后点击“属性”按钮。如图 3 本地连接属性所示：

图 3: 本地连接属性

- 在“Internet 协议（TCP/IP）属性”窗口中，选择“自动获得 IP 地址”项，然后点击“确定”按钮。如图 4 Internet 协议所示：

图 4: Internet 协议属性

- 准备用一根交叉线（水晶头一端遵循 568A 标准，另一端遵循 568B 标准）一端插在电脑的网卡端口上，另一端插在打印机的网卡端口上）

- 等待 5 分钟，打印机会自动获取分配的 IP 地址信息。

- 当打印机处于就绪状态时，按住打印机控制面板上“三台电脑”那个按钮，直到打印机控制面板绿色指示灯开始闪烁， 打印机会自动打印出一张配置页，可从配置页上得知当前打印机的 IP 地址（如:192.168.5.250）。

- 在地址栏输入打印机的那个IP，如http://192.168.5.250回车

- 点：联网；

- 再点：连接

- 再点：有线（802.3）

- 再点：IP4配置：

- 点：手动IP：后输入你想要的IP.子网掩码.默认网关

十一：点：应用

十二：当你点完：应用 后等两三分钟你的IP设完了，取下那一根交叉线，接上正常的网线。

十三：你按打印机上的：三个电脑那个小按键，可检测你的IP是否设好了但打印里一定要有打印纸。

如果你不会装网络打印机的话请向下看，高手飘过：

如果您的电脑上安装过杀毒软件或防火墙，那么请您在安装驱动程序前先退出防火墙或杀毒软件，以便能够顺利的安装上驱动程序。

- 依次点击“开始”→“设置”→“打印机和传真”。

- 点击“添加打印机”。如图 1 “打印机和传真”所示：

图 1: 打印机和传真

- 点击“下一步”按钮。如图 2 “添加向导”所示：

图 2: 添加向导

- 选择“创建新端口”，选择端口类型为 “Standard TCP/IP Port”，点击“下一步”按钮。如图 3 “选择打印机端口”所示：

图 3: 选择打印机端口

- 此时，请您确定打印机网线已连接好，并打开打印机电源；点击击“下一步”按钮。如图 4 “添加 TCP/IP 打印机端口”所示：

图 4: 添加 TCP/IP 打印机端口

- 然后输入您主机端的 IP 地址，点击“下一步”按钮。如图 5 “添加端口”所示：

图 5: 添加端口下图的IP：10.199.124.168是用来举例说明用的，你只要输入知道的IP

- 选择“HP LaserJet 6L” 打印机驱动程序，点击“下一步”按钮。如图 6 “安装打印机软件”所示：

图 6: 安装打印机软件

这是的HP LaserJet 6L只是拿来举例说明的

- 给打印机起个名字，默认为“HP LaserJet 6L”，用户可以自定义，选择“是”，点击“下一步”按钮。如图 7 “命名打印机”所示：

图 7: 命名打印机

- 选择“不共享这台打印机”，点击“下一步”按钮。如图 8 “打印机共享”所示：

图 8: 打印机共享

- 选择“打印机测试页”，点击“下一步”按钮。如图 9 “打印机测试页”所示：

图 9: 打印机测试页

- 点击“完成”按钮。如图 10 “完成安装”所示：

图 10: 完成安装

- 现在，我们已经成功添加上 1022n 激光打印机了，可以实现网络打印了。